Phụ lục 1

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số:        /GP-UBND ngày      /5/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

1. Nguồn phát sinh nước thải

1.1. Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty với lưu lượng khoảng 1,89m3/ngày đêm.

1.2. Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động sản xuất với lưu lượng khoảng 32m3/ngày đêm.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải

Nguồn tiếp nhận nước thải là suối Hin Đăm tại thôn Quang Hoà, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

2.2. Vị trí xả nước thải

a) Vị trí xả thải: 01 vị trí xả nước thải ra suối Hin Đăm thuộc thôn Quang Hoà, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

b) Tọa độ vị trí xả thải của Dự án (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107015’, múi chiếu 30):

X = 2378622; Y = 488508

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 40m3/ngày đêm, tương đương 1,67m3/giờ (tính theo 24 giờ).

a) Phương thức xả nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải được dẫn theo đường ống dẫn PVC xả vào nguồn tiếp nhận là suối Hin Đăm bằng phương thức thức tự chảy.

b) Chế độ xả nước thải: xả nước thải liên tục (24 giờ).

c) Chất lượng nước thải phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo cột B, QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với (Kq = 0,9; Kf = 1,2) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

| STT | Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép | Đơn vị | Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với Kq = 0,9; Kf = 1,2) | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5,5-9 | Không thuộc đối tượng thực hiện | Không thuộc đối tượng thực hiện. |
| 2 | Màu | Pt/Co | 150 |  |  |
| 3 | BOD5 | mg/l | 54 |  |  |
| 4 | COD | mg/l | 162 |  |  |
| 5 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 108 |  |  |
| 6 | Sunfua | mg/l | 0,54 |  |  |
| 7 | Amoni (Tính theo N) | mg/l | 10,8 |  |  |
| 8 | Tổng Nito | mg/l | 43,2 |  |  |
| 9 | Tổng phốt pho (tính theo P) | mg/l | 6,48 |  |  |
| 10 | Chì | mg/l | 0,54 |  |  |
| 11 | Mangan | mg/l | 1,08 |  |  |
| 12 | Kẽm | mg/l | 3,24 |  |  |
| 13 | Sắt | mg/l | 5,4 |  |  |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 10,8 |  |  |
| 15 | Coliform | Vi khuẩn /100ml | 5000 |  |  |

II. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải

a) Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó được dẫn bằng đường ống HDPE về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý trước khi xả vào môi trường tiếp nhận.

b) Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất phát sinh được thu gom bằng đường ống HDPE dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40m3/ngày đêm để xử lý trước khi xả vào môi trường tiếp nhận.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải

a) Tóm tắt quy trình công nghệ

Nước thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất)  Bể gom 1  Bể gom 2  Bể gom 3  Bể gom 4  Bể điều hoà  Bể phản ứng  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng hoá lý 1  Bể lắng hoá lý 2  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể khử trùng  Nguồn tiếp nhận (Suối Hin Đăm). Nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với Kq = 0,9; Kf = 1,2.

b) Công suất thiết kế: 40m3/ngày.đêm.

c) Hoá chất sử dụng: PAC: 1000kg/tháng; Polime: 40kg/tháng; NaOH: 20kg/tháng; Clorin: 20kg/tháng.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải

- Bố trí 01 bể sự cố nước thải sản xuất chung của nhà máy thể tích 300m3, vị trí gần khu vực lò hơi; 01 bể sự cố tại hệ thống xử lý nước thải thể tích 72,6m3.

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký theo dõi, giám sát vận hành).

- Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay thế và bảo dưỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải.

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam.

- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải hàng ngày để có biện pháp phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố.

- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, tuân thủ định mức hóa chất.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm cụ thể như bảng sau:

| Hạng mục công trình | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40m3/ngày.đêm | 01/6/2025 | 31/10/2025 | 50% |

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm:

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40m3/ngày.đêm.

a) Vị trí lấy mẫu:

- 01 vị trí tại bể gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải.

- 01 vị trí sau hệ thống xử lý trước khi xả thải vào suối Hin Đăm.

b) Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (theo nội dung được cấp phép tại phần I Phụ lục này).

2.3. Tần suất lấy mẫu:

| Vị trí giám sát | Chỉ tiêu đo đạc, quan trắc | Thời gian lấy mẫu và phân tích mẫu | SL mẫu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn vận hành ổn định |  |  |  |  |
| 01 vị trí tại bể gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải | pH, màu, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ; Tổng phốt pho (tính theo P), chì, mangan, kẽm, sắt, tổng dầu mỡ khoáng; Coliform. | Lấy mẫu đơn 01 lần/ ngày Thời gian dự kiến lấy mẫu: Ngày: 22/7/2025 | 01 | Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq = 0,9; Kf = 1,2) |
| 01 vị trí sau hệ thống xử lý nước thải trước khi xả vào suối Hin Đăm |  | Lấy mẫu đơn với tần suất 01 lần/ ngày, trong vòng 3 ngày liên tiếp. Thời gian dự kiến: Lần 1: Ngày 22/7/2025 Lần 2: Ngày 23/7/2025 Lần 3: Ngày 24/7/2025 | 03 |  |

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Lập sổ nhật ký, ghi chép theo dõi việc vận hành công trình xử lý nước thải theo quy định.

3.3. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, các công trình xử lý nước thải của dự án để tránh xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý nước thải.

Phụ lục 2

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số:         /GP-UBND ngày       /5/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI

1. Nguồn phát sinh khí thải:

1.1. Nguồn số 1: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén củi phục vụ sản xuất nhựa thông.

1.2. Nguồn số 2: khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất DPR (Thành phẩm nhựa thông); Rosin Ester (Nhựa thông Ester); Ink Rosin (Mực nhựa thông); Ink Resin (Mực tổng hợp).

1.3. Nguồn số 3: nhiệt, khí thải phát sinh từ quá trình gia nhiệt bằng dầu DO phục vụ sản xuất DPR (Thành phẩm nhựa thông); Rosin Ester (Nhựa thông Ester); Ink Rosin (Mực nhựa thông); Ink Resin (Mực tổng hợp).

2. Dòng khí xả thải, vị trí xả khí thải

2.1. Vị trí xả khí thải

a) Vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107015’, múi chiếu 30):

| STT | Nguồn phát sinh | Toạ độ VN 2000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | Tại ống thoát khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén củi phục vụ sản xuất nhựa thông | 2378734 | 514289 |
| 2 | Tại ống thoát khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất DPR (Thành phẩm nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp) | 2378723 | 514333 |
| 3 | Tại ống thoát khí thải sau hệ thống thu gom, thoát nhiệt, khí thải phát sinh từ thiết bị gia nhiệt sử dụng dầu DO | 2378722 | 514335 |

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất

Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất 28.700 m3/giờ, trong đó:

- Dòng khí thải số 1: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 2: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 9.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 3: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.700 m3/giờ.

a) Phương thức xả khí thải: Xả khí thải liên tục trong thời gian làm việc của dự án .

b) Chất lượng khí thải phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ với Kp =1; Kv = 1,4; QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

| STT | Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép | Đơn vị | QCVN 19:2009/ BTNMT (cột B, Kp =1; Kv = 1,4) | QCVN 20:2009/ BTNMT | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén củi phục vụ sản xuất nhựa thông |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | - |  | Không thuộc đối tượng thực hiện | Không thuộc đối tượng thực hiện |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 280 | - |  |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 1400 | - |  |  |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 700 | - |  |  |
| 5 | NOx (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 1.190 | - |  |  |
| II | Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm nhựa thông); Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp) |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | - | - | Không thuộc đối tượng thực hiện | Không thuộc đối tượng thực hiện |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 280 | - |  |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 1400 | - |  |  |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 700 | - |  |  |
| 5 | NOx (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 1.190 | - |  |  |
| 6 | Benzen | mg/Nm3 | - | 5 |  |  |
| 7 | Toluene | mg/Nm3 | - | 750 |  |  |
| 8 | Xylen | mg/Nm3 | - | 850 |  |  |
| III | Hệ thống thu gom nhiệt, khí thải từ quá trình gia nhiệt bằng dầu DO |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | - |  | Không thuộc đối tượng thực hiện | Không thuộc đối tượng thực hiện |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 280 | - |  |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 1400 | - |  |  |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 700 | - |  |  |
| 5 | NOx (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 1.190 | - |  |  |

II. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải:

- - Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén củi phục vụ sản xuất nhựa thông: Đường ống dẫn khí, 01 thiết bị trao đổi nhiệt, 01 cyclone đa cấp, 01 lọc bụi túi vải, 01 quạt hút), sau đó xả ra ngoài môi trường qua ống thoát khí thải D800, cao 25m.

- - Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm của nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp): Khí thải được dẫn qua hệ thống ngưng tụ để hạt nhiệt dòng khí từ 1700C xuống 450C. Dòng khí dưới tác dụng của quạt hút tiếp tục theo đường ống dẫn khí qua hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính Nhờ lực hút của quạt hút mà khí thải được thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí thải D300, cao 13,2m.

- - Hệ thống thu gom, thoát nhiệt,  khí thải từ thiết bị gia nhiệt sử dụng dầu DO: Nhiệt, khí thải từ thiết bị gia nhiệt sử dụng dầu DO được thu gom qua đường ống dẫn D300 có chiều dài khoảng 1,5m để dẫn vào đường ống thoát khí thải có kích thước D300 chiều cao 13m thoát ra ngoài môi trường.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải

a) Tóm tắt quy trình công nghệ:

- Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận hành lò hơi phục vụ sản xuất nhựa thông như sau: Bụi, Khí thải  thiết bị trao đổi nhiệt  cyclone đa cấp  lọc bụi túi vải  Quạt hút  Ống thoát khí thải  Môi trường tiếp nhận.

- Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm của nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp) như sau: Khí thải  tháp ngưng tụ   thiết bị xử lý khí thải than hoạt tính  quạt hút  ống thoát khí thải  Môi trường tiếp nhận.

- Quy trình thu gom nhiệt, khí thải phát sinh từ thiết bị gia nhiệt sử dụng dầu DO: Nhiệt, khí thải  đường ống dẫn khí  Ống thoát khí thải  Môi trường tiếp nhận.

b) Công suất thiết kế:

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận hành lò hơi phục vụ sản xuất nhựa thông: 18.000m3/giờ.

- Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm của nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp): 9.000 m3/giờ.

- Hệ thống thu gom nhiệt, khí thải phát sinh từ thiết bị gia nhiệt sử dụng dầu DO: 1.700 m3/giờ.

c) Hóa chất, vật liệu sử dụng:

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén củi phục vụ sản xuất nhựa thông: Lọc bụi túi vải: 64 túi vải/năm.

- Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp): Than hoạt tính: 4.500 kg/năm.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống khí thải:

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đường ống dẫn khí, quạt hút... trong hệ thống xử lý khí thải, phát hiện sớm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố để khắc phục kịp thời.

- Vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy, đồng thời dừng hoạt động, liên hệ đơn vị thi công lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng chuyên môn để khắc phục và đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm

Thiết bị gia nhiệt bằng dầu DO không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm cụ thể như sau:

| Hạng mục công trình | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén củi phục vụ sản xuất nhựa thông. | 01/6/2025 | 31/10/2025 | 50% công suất |
| Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp) | 01/6/2025 | 31/10/2025 | 50% công suất |

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén củi phục vụ sản xuất nhựa thông.

- Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp)

a) Vị trí lấy mẫu:

01 vị trí tại ống thoát khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén gỗ phục vụ sản xuất nhựa thông

01 vị trí tại ống thoát khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm của nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp)

b) Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (theo nội dung được cấp phép tại phần I Phụ lục này)

2.3. Tần suất lấy mẫu

| Vị trí giám sát | Chỉ tiêu đo đạc, quan trắc | Thời gian lấy mẫu và phân tích mẫu | SL mẫu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn vận hành ổn định |  |  |  |  |
| 01 vị trí tại ống thoát khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình vận hành lò hơi đốt viên nén gỗ phục vụ sản xuất nhựa thông | Lưu lượng, Bụi tổng, CO, NOx (tính theo N), SO2 | Lấy mẫu đơn 01 lần/ngày, trong 3 ngày liên tiếp. Thời gian dự kiến: Lần 1: 22/7/2025 Lần 2: 23/7/2025 Lần 3: 24/7/2025 | 3 | QCVN 19:2009/ BTNMT cột B, Kp =1; Kv = 1,4 |
| 01 vị trí tại ống thoát khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất DPR (thành phẩm của nhựa thông), Rosin Ester (Nhựa thông Ester), Ink Rosin (Mực nhựa thông), Ink Resin (Mực tổng hợp) | Lưu lượng; bụi tổng; Cacbon oxit CO; NOx (tính theo N); Lưu huỳnh đioxit, SO2; Benzen; toluene; xylen | Lấy mẫu đơn 01 lần/ngày, trong 3 ngày liên tiếp. Thời gian dự kiến: Lần 1: 22/7/2025 Lần 2: 23/7/2025 Lần 3: 24/7/2025 | 3 | QCVN 19:2009/ BTNMT cột B, Kp =1; Kv = 1,4 và QCVN 20:2009/ BTNMT |

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại phần I Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Thực hiện các biện pháp giám sát khí thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy

3.3. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị xử lý khí thải của dự án, ứng phó kịp thời các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải./.

Phụ lục 3

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép số:           /GP-UBND ngày        /5/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Nguồn số 1: Tại khu vực đặt máy nén khí.

- Nguồn số 2: Tại khu vực lò hơi.

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107015, múi chiếu 30 , vị trí tại tọa độ:

- Tại khu vực đặt máy nén khí: X = 2378736, Y = 514267.

- Tại khu vực lò hơi: X = 2378759, Y = 514289.

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung

3.1. Tiếng ồn: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau:

| Từ 6-21 giờ (dBA) | Từ 21-6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 55 | - | Khu vực thông thường |

3.2. Độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

| Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ 6-21 giờ | Từ 21-6 giờ |  |  |
| 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

II. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn

- Sử dụng các thiết bị hiện đại, ít gây ồn, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

- Kiểm tra độ mòn chi tiết, thường xuyên kiểm tra, bảo quản và sửa chữa kịp thời khi phát hiện có sự cố, hư hỏng.

- Trồng cây xanh xung quanh dự án hạn chế tiếng ồn và giảm thiểu lượng bụi phát sinh.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phụ lục này.

Phụ lục 4

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số        /GP-UBND ngày         /5/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

| TT | Tên | Trang thái | Khối lượng (Kg/năm) | Mã nguy hại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang hỏng | Rắn | 12 | 16 01 06 |
| 2 | Hộp mực in thải | Rắn | 6 | 08 02 04 |
| 3 | Dầu thải | Lỏng | 2.574 | 17 02 03 |
| 4 | Găng tay, giẻ lau dính thành phần nguy hại | Rắn | 60 | 18 02 01 |
| 5 | Bao bì mềm thải chứa thành phần nguy hại (bao bì đựng hóa chất) | Rắn | 60 | 18 01 01 |
| 6 | Bao bì cứng thải bằng nhựa chứa thành phần nguy hại (thùng đựng hoá chất, dầu) | Rắn | 120 | 18 01 02 |
| 7 | Bao bì cứng thải bằng kim loại chứa thành phần nguy hại (thùng đựng hoá chất) | Rắn | 180 | 18 01 03 |
| 8 | Vật liệu lọc thải | Rắn | 24 | 18 02 01 |
|  | Tổng |  | 3.036 |  |

1.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường (chất thải sản xuất) phát sinh

Trong quá trình sản xuất của dự án phát sinh chất thải thông thường chủ yếu là bao bì, dây đai buộc; thùng carton; thùng kim loại đựng sản phẩm bị méo, lỗi hỏng không thể sử dụng,... phát sinh từ quá trình đựng nguyên liệu và đóng gói sản phẩm; Tro bụi, xỉ từ quá trình đốt lò hơi; Sản phẩm lỗi hỏng được tái sử dụng cho quá trình sản xuất với tổng khối lượng phát sinh khoảng: 1.944kg/tháng.

1.3. Than hoạt tính (từ quá trình xử lý khí thải), bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, bã nhựa thông thải

+ Than hoạt tính: tổng khối lượng than phát sinh khoảng 4.500kg/năm; thực hiện lấy mẫu than của hệ thống xử lý khí thải để phân tích, đánh giá ngưỡng nguy hại và thuê đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định.

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: ước tính lượng bùn của hệ thống xử lý nước thải phát sinh trung bình khoảng 15.000kg/năm. Bùn được lưu chứa tại các bể chứa bùn; thực hiện lấy mẫu bùn thải để phân tích, đánh giá ngưỡng nguy hại và thuê đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.

+ Bã nhựa thông thải: Đuợc lưu giữ tại khu vực máy ép, thực hiện phân tích, đánh giá ngưỡng nguy hại và thuê đơn vị chức năng đến vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

1.4.  Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 8,4 kg/ngày, chủ yếu là bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, nhựa, thủy tinh... Giấy và các loại phế thải phục vụ văn phòng.

Bùn thải từ bể tự hoại phát sinh 1 năm khoảng: 210kg/năm.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

a) Thiết bị lưu chứa:

Bố trí 06 thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy dung tích 120L; 02 thùng chứa bằng sắt dung đích 120L để lưu giữ từng loại chất thải nguy hại riêng biệt bố trí tại kho chất thải nguy hại.

b) Kho/khu vực lưu chứa:

- Diện tích kho chứa chất thải: 7,2 m2 được bố trí bên ngoài nhà xưởng.

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho là nhà một tầng, chân tường xây gạch 110 vữa xi măng mác 75, thưng tôn sóng dày 0,4mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm 40x40mm, mái lợp tôn, nền đổ bê tông.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường (chất thải sản xuất)

Bố trí 02 kho chứa chất thải sản xuất (Diện tích mỗi kho: 7,2m2) được bố trí bên ngoài nhà xưởng.

Thiết kế kho là nhà một tầng, chân tường xây gạch 110 vữa xi măng mác 75, thưng tôn sóng dày 0,4mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm 40x40mm, mái lợp tôn, nền đổ bê tông.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

Bố trí 01 thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy dung tích 120 lít/thùng để thu gom, lưu chứa toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án.

II. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải và các sự cố khác theo quy định của pháp luật

2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường và phục hồi môi trường sau sự cố theo quy định tại các Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020./.

Phụ lục5

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số:        /GP-UBND ngày       /5/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

1. Quản lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng hiệu quả quản lý, sử dụng. Giảm thiểu xả nước thải thông qua tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên nước; giảm thiểu khí thải, mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.

3. Thực hiện phân định, phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo quy định.

4. Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải phát sinh đảm bảo không xả thải chất thải khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn ra ngoài môi trường.

5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;... Đền bù thiệt hại và khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Chủ dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các nội dung, thông tin tài liệu xin cấp giấy phép; thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.